附件2：

全国预拌混凝土企业绿色清洁生产评选细则及打分表

| 类别 | 一级指标名称 | 一级指标权重 | 序号 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | 实际情 况描述 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 生产工艺及装备指标 | 0.3 | A1 | 搅拌站型式 |  | - | 0.07 | 楼式 | 站式 |  |  |
|  |  |  |  | 解释：搅拌站型式分为楼式和站式，楼式工艺流程为物料经一次提升到最高点，然后垂直下落进行计量并进入搅拌机搅拌；站式工艺流程为物流需经过二次提升，即计量完毕后，再经皮带或提升机提升到搅拌机中进行搅拌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A2 | *单机组产能分配值 |  | 万m3 /条 | 0.05 | ≥40 | ≥30 |  |  |
|  |  |  |  | 解释：指单个站点的总体产能与生产线机组个数的比值。 搅拌机组核定产能计算原则为：2 m3机组年产20万m3，3 m3机组年产30万m3，4.5m3机组年产45万m3，6 m3机组年产60万m3，依此计算方法类推。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A3 | 搅拌机工作循环次数 |  | 次/h | 0.06 | ≥90 | ≥75 |  |  |
|  |  |  |  | 解释：搅拌机从进料、搅拌到出料按顺序全部完成，视为搅拌机工作的一个完整周期。每小时的周期循环次数称为搅拌机工作循环次数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A4 | 搅拌机智能化程度 |  | - | 0.1 | 搅拌机操作无人值守 | 单车生产全过程自动化 |  |  |
|  |  |  |  | 解释：集合现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的混凝土搅拌设备功能的表征 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 | *生产过程控制 |  |  | 0.08 | 采用现场总线或DCS或PLC控制系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 解释：为确保生产过程处于受控状态，对直接或间接影响产品质量的生产、安装和服务过程所采取的作业技术和生产过程的分析，诊断和监控手段。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A6 | *生产管理系统 |  |  | 0.08 | ERP管理系统与工控系统一体化、所有原材料料位自动控制 | ERP管理系统与工控系统一体化 |  |  |
|  |  |  |  | 解释：通过应用若干模块的管理软件应用，管理者能够随时了解生产、库存情况，自动生成生产配料单，跟踪整个生产过程，科学管理生产物料，控制成本，监控业务细节，发现问题后应急快速处理，以快速适应市场反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A7 | *工艺配置 | 骨料仓配置 | - | 0.15 | 原材料预均化、独立计量的骨料仓不少于5个 | 原材料预湿、独立计量的骨料仓不少于4个 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粉料仓配置 |  | 0.15 | 粉料独立计量、混合预均化 | 粉料独立计量 |  |  |
|  |  |  | A8 | *粉尘收集系统和净化处理装置 |  |  | 0.07 | 按HJ434与GB4915以及地方法规，对产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。 |  |  |  |

全国预拌混凝土企业绿色清洁生产评选细则及打分表

续表1

| 类别 | 一级指标名称 | 一级指标权重 | 序号 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | 实际情 况描述 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 生产工艺及装备指标 | 0.3 | A9 | *无组织排放控制 |  | 0.07 | 搅拌站（楼）完全封闭宜配有脉冲收尘；搅拌主机入口、筒仓出口、配料仓、原材料卸料口应安装除尘装置；塔式骨料仓或堆场式骨料仓均应封闭并安装喷淋设施；待料斗与物料输送应全封闭并安装收尘设施；粉料仓加装压力安全标准装置并有警报功能，砂石装卸采用布料机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计量搅拌层≤1mg/m3,骨料堆场0.8mg/m3,，员工活动区0.4mg/m3,厂界粉尘浓度应满足颗粒物0.5mg/m3的指标。 |  |  |  |
|  |  |  | A10 | *噪声防治措施 |  | 0.07 | 采用低噪声设备，并对设备、料场或生产车间采取隔声、吸声、消声、隔振等措施，降低噪声排放。宜通过合理的生产布局、建（构）筑物阻隔、绿化等方法减少对外界噪声敏感目标的影响，满足GB12348要求以及地方法规 |  |  |  |
|  |  |  | A11 | *资源回收利用装置 |  | 0.05 | 设有集水系统、多级沉淀池等生产废水处理系统；采用砂石分离机装置、浆水回收系统 |  |  |  |
| B | 资源能源指标 | 0.2 | B12 | *生产系统综合能耗 | kgce/m3 | 0.2 | ≤2.0 |  |  |  |
|  |  |  | B13 | *运输系统综合能耗 | kgce/m3 | 0.2 | ≤0.5 | ≤0.7 |  |  |
|  |  |  |  | 计算方法：某系统过程中发生的电、油、气等能源消耗量总和，折合成标准煤单位。 生产系统边界定为以材料进场后至预拌混凝土产品拌合物出料口；运输环节边界为从罐车启动接料到运至浇筑地点为止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B14 | *资源性胶凝材料使用占比 | % | 0.3 | 65 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：水泥与矿渣粉使用总量占全年总胶凝材料使用量比率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B15 | 移动设备采用清洁能源使用率 | % | 0.2 | ≥50% | ≥30% |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：全统计期内采用的清洁能源与总能源消耗占比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B16 | *新水使用率 | % | 0.1 | ≤90 | ≤95 |  |  |
|  | 资源综合利用指标 | 0.15 | B17 | *厂内固废回用率 | % | 0.3 | 100 | ≥80 |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：采用厂内固废配制混凝土产品总量与产生总量的占比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B18 | *工业固体废物及矿山资源综合利用率 | % | 0.15 | ≥8 | ≥5 |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：采用工业固体废弃物及矿山资源总量与统计期内总合格产品原材料用量占比。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B19 | 中水利用率 | % | 0.15 | 100% |  |  |  |

全国预拌混凝土企业绿色清洁生产评选细则及打分表

续表2

| 类别 | 一级指标名称 | 一级指标权重 | 序号 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | 实际情 况描述 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 资源综合利用指标 | 0.15 | B20 | 建筑废弃物使用占比 | % | 0.4 | ≥30 | ≥10 |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：提供使用建筑废弃物配制混凝土的配合比以及统计期内总产量 |  |  |  |  |  |  |
| C | 污染物产生指标 | 0.15 | C21 | *废浆水排放 | t/m3 | 0.2 | 零排放 | 达标排放 |  |  |
|  |  |  | C22 | *废渣排放量 | t/m3 | 0.2 | 零排放 | 达标排放 |  |  |
|  |  |  | C23 | *厂界噪声 | dB(A) | 0.6 | Ⅰ级区昼间55、夜间45；Ⅱ级区昼间60、夜间50； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类区昼间65、夜间55；Ⅳ类区昼间70、夜间55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：提供噪声检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| D | 产品特征指标 | 0.1 | D24 | *产品合格率 | % | 0.5 | 混凝土产品应符合GB14902、GB50164的有关要求，产品出厂合格率100% |  |  |  |
|  |  |  | D25 | *放射性 | - | 0.3 | 天然放射性比活度的内、外照射指数应满足GB6566标准要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：提供统计期内有效的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D26 | *（饮水工程）重金属溶出率 | % | 0.2 | 六价铬2.0×10-6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核依据：提供统计期内产品检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| E | 清洁生产管理指标 | 0.1 | E27 | *环境法律法规标准执行情况 | - | 0.12 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放应达到国家或地方排放标准、总量控制管理要求。 |  |  |  |
|  |  |  | E28 | *环评制度、“三同时”制度执行情况 | - | 0.12 | 建设项目环评、“三同时”制度执行率达到100%。 |  |  |  |
|  |  |  | E29 | *产业政策执行情况 | - | 0.12 | 符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备。 |  |  |  |
|  |  |  | E30 | 清洁生产审核制度的执行情况 | - | 0.06 | 按照《清洁生产促进法》和《清洁生产审核暂行办法》要求开展了审核。 |  |  |  |

全国预拌混凝土企业绿色清洁生产评选细则及打分表

续表3

| 类别 | 一级指标名称 | 一级指标权重 | 序号 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | 实际情 况描述 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 清洁生产管理指标 | 0.1 | E31 | 生产过程控制 | 清洁生产部门设置和人员配备 | - | 0.06 | 设有清洁生产管理部门和配备专（兼）职管理人员。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 考核依据：企业提供清洁生产组织机构图、清洁生产管理制度、职责、考核办法等材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E32 |  | 岗位培训 | - | 0.06 | 所有岗位进行定期培训。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解释：提供企业已有的培训记录、培训教材、培训签到表、证书、培训考核材料、培训报告以及调研资料等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E33 |  | 清洁生产管理制度 | % | 0.06 | 建立完善的管理制度并严格执行 |  |  |  |
|  |  |  | E34 |  | 环保设施稳定运转率 | % | 0.08 | 净化处理装置与对应的生产设备同步运转率100%，确保颗粒物等大气污染物达标排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解释：指环保设施年运转时间与对应的生产工艺设备的年运转时间之比，按公式计算： τ=t/T（τ——环保设施稳定运转率，%；t ——环保设施年运转时间，h；T——生产工艺设备的年运转时间，h）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E35 |  | 能源消耗及节能管理 | - | 0.08 | 建立能源、物料、水消耗定额管理及考核制度，安装计量装置及仪表、设置三级能源计量系统。 |  |  |  |
|  |  |  | E36 |  | 排污口规范化管理 | - | 0.06 | 排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | E37 |  | 环境应急预案有效 | - | 0.06 | 编制系统的环境应急预案并定期开展环境应急演练。 |  |  |  |
| F |  |  | F38 | 环境信息公开 |  | - | 0.06 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条要求公开环境信息 |  |  |  |
|  |  |  | F39 |  |  | - | 0.06 | 按照《企业环境报告书编制导则》（HJ 617）编写企业环境报告书 |  |  |  |
| 1.标注*的指标项为限定性指标； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 总分 |  |
| 2.混凝土搅拌站协同处置建筑垃圾的企业，在上述评分的基础上加2分，再进行清洁生产水平评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.考核方法按照逐层收敛模式，二级指标单项满足相应基准值要求得100分，否则为0分，计算时用该得分乘以二级指标权重所得分数为该二级指标得分，同一一级指标下多个二级指标得分加和，乘以该一级指标权重值，最终所得为该一级指标得分。总分为各一级指标得分总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.生产系统综合能耗项，在统计计算得出能耗值的基础上，Ⅰ级须乘以折算系数2.0，Ⅱ级则为1.5，Ⅲ级为1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.料场封闭是本次评选的否决项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |